# MODUL I

Pengenalan Open IoT Platform Thingsboard dan Protokol MQTT (Subscriber)

# Percobaan 1

Membuat device pada Thingsboard

## Buka dan buat akun di Alamat IP yang ada di papan tulis

- Maka akan tertampil halaman login seperti berikut :

- Masuk dengan user yang sudah tersedia sebagai berikut: Email	: praktikum_iot_1@thingsboard.com

Pass	: praktikumiot

*untuk email yang digunakan sesuai dengan kelompok praktikum, jika kelompok 2 maka emailnya adalah praktikum_iot_2@thingsboard.com, dan seterusnya. Untuk password adalah sama.

- Maka akan muncul jendela seperti berikut ini

- Kemudian pilih pada menu device.

- Buatlah device baru dengan menekan tombol berwarna jingga di pojok kanan bawah, dengan klik pada bagian add new device.

- Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini :

Kemudian isikan Name dengan nama DEMO-LED, dan Device type dengan LED. Jika sudah diisikan kemudian klik add untuk menambahkan device.

## Kemudian akan muncul sebuah sub menu dengan nama DEMO-LED

- Kemudian pilih pada bagian Device Credential, simpan atau gunakan access token

untuk kepentingan nantinya.

Percobaan 2

Pemrograman NodeMCU NodeMCU dan Arduino IDE setup.

  - Buka Arduino IDE, kemudian buka bagian file dan buka bagian preferences.

Paste URL berikut pada bagian “Additional board managers URL”: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Kemudian tekan tombol OK.

  - Kemudian buka pada bagian board manager

  - Kemudian install board ESP8266 seperti pada gambar berikut :

Proses install membutuhkan waktu sesuai dengan kecepatan koneksi internet.

  - Selanjutnya adalah menginstall library yang ada pada Arduino IDE

Open Arduino IDE and go to Sketch -> Include Library -> Manage Libraries.

  - Akan muncul halaman seperti berikut ini:

Install Library Berikut

    - PubSubClient by Nick O’Leary Version 2.6

    - ArduinoJson by Benoit Blanchon. Version 5.8.0

  - Apabila sudah terinstall kembali ke halaman utama Arduino

#include <ArduinoJson.h> #include <PubSubClient.h> #include <ESP8266WiFi.h>

#define WIFI_AP "YOUR_WIFI_AP"

#define WIFI_PASSWORD "YOUR_WIFI_PASSWORD"

#define TOKEN "ESP8266_DEMO_TOKEN" // ganti bagian ini dengan token device anda #define GPIO0 1

#define GPIO2 2

#define GPIO0_PIN 3

#define GPIO2_PIN 5

char thingsboardServer[] = "demo.thingsboard.io"; WiFiClient wifiClient;

PubSubClient client(wifiClient); int status = WL_IDLE_STATUS;

// We assume that all GPIOs are LOW

boolean gpioState[] = {false, false};

void setup() { Serial.begin(115200);

// Set output mode for all GPIO pins pinMode(GPIO0, OUTPUT); pinMode(GPIO2, OUTPUT);

delay(10); InitWiFi();

client.setServer( thingsboardServer, 1883 ); client.setCallback(on_message);

}

void loop() {

if ( !client.connected() ) { reconnect();

}

client.loop();

}

// The callback for when a PUBLISH message is received from the server.

void on_message(const char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

Serial.println("On message"); char json[length + 1];

strncpy (json, (char*)payload, length); json[length] = '\0';

Serial.print("Topic: "); Serial.println(topic); Serial.print("Message: "); Serial.println(json);

// Decode JSON request

StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;

JsonObject& data = jsonBuffer.parseObject((char*)json);

if (!data.success())

{

Serial.println("parseObject() failed"); return;

}

// Check request method

String methodName = String((const char*)data["method"]);

if (methodName.equals("getGpioStatus")) {

// Reply with GPIO status

String responseTopic = String(topic); responseTopic.replace("request", "response"); client.publish(responseTopic.c_str(), get_gpio_status().c_str());

} else if (methodName.equals("setGpioStatus")) {

// Update GPIO status and reply  set_gpio_status(data["params"]["pin"], data["params"]["enabled"]); String responseTopic =  String(topic); responseTopic.replace("request", "response"); client.publish(responseTopic.c_str(), get_gpio_status().c_str()); client.publish("v1/devices/me/attributes", get_gpio_status().c_str());

}

}

String get_gpio_status() {

// Prepare gpios JSON payload string StaticJsonBuffer<200>  jsonBuffer; JsonObject& data = jsonBuffer.createObject();

data[String(GPIO0_PIN)] = gpioState[0] ? true : false; data[String(GPIO2_PIN)] = gpioState[1] ? true : false; char payload[256];

data.printTo(payload, sizeof(payload)); String strPayload = String(payload); Serial.print("Get gpio status: ");

Serial.println(strPayload); return strPayload;

}

void set_gpio_status(int pin, boolean enabled) { if (pin == GPIO0_PIN) {

// Output GPIOs state

digitalWrite(GPIO0, enabled ? HIGH : LOW);

// Update GPIOs state

gpioState[0] = enabled;

} else if (pin == GPIO2_PIN) {

// Output GPIOs state

digitalWrite(GPIO2, enabled ? HIGH : LOW);

// Update GPIOs state

gpioState[1] = enabled;

}

}

void InitWiFi() { Serial.println("Connecting to AP ...");

// attempt to connect to WiFi network

WiFi.begin(WIFI_AP, WIFI_PASSWORD);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("Connected to AP");

}

void reconnect() {

// Loop until we're reconnected

while (!client.connected()) { status = WiFi.status();

if ( status != WL_CONNECTED) { WiFi.begin(WIFI_AP, WIFI_PASSWORD);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("Connected to AP");

}

Serial.print("Connecting to ThingsBoard node ...");

// Attempt to connect (clientId, username, password)

if ( client.connect("ESP8266 Device", TOKEN, NULL) ) { Serial.println( "[DONE]" );

// Subscribing to receive RPC requests

client.subscribe("v1/devices/me/rpc/request/+");

// Sending current GPIO status

Serial.println("Sending current GPIO status ..."); client.publish("v1/devices/me/attributes", get_gpio_status().c_str());

} else {

Serial.print( "[FAILED] [ rc = " ); Serial.print( client.state() ); Serial.println( " : retrying in 5 seconds]" );

// Wait 5 seconds before retrying

delay( 5000 );

}

}

}

## Gunakan Compiler seperti berikut ini

Percobaan 3

Membuat Dashboard

- Buka bagian Dashboard, kemudian pilih bagian import dashboard

- Upload atau drag extensi JSON dari link program berikut : https://thingsboard.io/docs/samples/esp8266/resources/esp8266_gpio_dashboard_v2.json kemudian tekan import.

- Apabila sudah, akan muncul jendela seperti berikut:

Klik bagian edit alias, kemudian isikan filter type dengan jenis device type

Kemudian pilih bagian Device Type dengan LED kemudian klik save.

## Maka akan muncul pilihan dashboard baru jika berhasil

Anda sekarang sudah bisa mengatur LED built in pin 2 yang ada pada board ESP8266

## Membuat dashboard sendiri dengan menekan tombol add dashboard

- Kemudian beri nama DEMO LED, kemudian klik add

- Buka Bagian dashboard DEMO LED yang dibuat

- Masuk pada bagian edit mode pada bagian kanan bawah

- Apabila sudah masuk pada edit mode, pilih bagian edit alias pada kolom bagian atas

- Kemudian masuk pada bagian add alias

- Isikan seperti berikut, kemudian klik add dan save

- Kemudian menambahkan widget

- Pilih pada GPIO Widget dan pilih GPIO basic

- Isikan alias dengan DEMO-LED kemudian klik add.

- GPIO dashboard sudah bisa digunakan sendiri. Hubungkan terlebih dahulu PIN GPIO 1 menggunakan LED.

Tugas

1. Masih dengan Dashboard buatan sendiri yang sama, buatlah rangkaian dengan menggunakan breadboard untuk menghidupkan 2 buah LED.